アルマイトパッド　ＲＥＤ（ＬＨＲ12/ＢＲ12用）ＧＯＬＤ（21/15用）について

この度は磨研製　ルペス用アルマイトパッドをご購入いただき誠にありがとうございます。

ルペスのＬＨＲ12/15/21の取り付けることで、独自の回転が生まれ研磨効率をアップさせます。熱の持ちにくい素材と低床化することで反応が良いダイレクトな研磨が行えます。パッドは落として歪ませない限り使えます。

注意

作業前にはパッドの取り付けネジが緩んでいないか確認してください。

パッドを止めているネジは確実に締めネジのさび付きや焼きつきが無いか必ずチェックしてください。場合によっては新しいネジを購入し交換してください。

ルペスの構造上、作業時に本体を過度に抑えて使用したり、パッドの片側だけを押し当てた状態、パッドを斜めに押し当てた状態が多いとギアの摩耗が激しくなったりシャフトやベアリングが破損する恐れがあります。回転効率も上がりますが強く押し付けすぎるとモーターに負荷がかかりカーボンブラシも減りが早くなる可能性もあります。
マジックやバフがコンパウンドや熱により摩耗が進むとバフが飛ぶ可能性がありますので十分に注意してください。

バフを交換するときマジック部がはがれる場合がありますので直ちに使用を中止し速やかにマジック部の交換をしてください。

交換する場合は当社にて作業を行いますのでご連絡ください。

マジック交換作業は￥1800（マジック含む）税別となります。

ご自身で行うマジック交換作業について

マジック交換部品￥1000円税別

常に振動しているオービットのふり幅が大きいほどマジックとバフが付きにくくなります。またコンパウンドやバフの起毛が摩擦によりくっつきにくくなりますので早めの交換をおすすめいたします。

古いマジックを剥がしスクレーパーなどで接着剤をきれいに削いでください。

マジックには接着剤が塗布されていますが簡易的な接着となりますので別途パッド部に接着剤を塗布してください。金属／革となりますので強力に接着の場合はスリーボンド2液性のエポキシやＧ17小西ボンドをご使用ください。パッドとマジックに薄く塗り広げ少し時間をおき貼り付けてください。いずれも乾燥は1日置いてください。

当社でも剥がし/マジック貼り付け￥1800税別にて承ります。(マジック代金は含む)
アルマイトパッドは研磨効率が良くなるものの製品としては固く危険もあるのでご理解の上ご使用ください。

使用や作業に対してのトラブルは一切の責任を負いませんので十分に安全確認してご使用ください。

株式会社　磨研

